Пример:

summa.emu sizeofmem = 1000dec

Задание: Вычисление суммы верхних элементов стека.

Решение:

Алгоритм

Мнемоника:

0: UDR0=UDR0+TOS

POP DS

UDR1--

if not ZERO goto 0

Кодировка:

UDR0=UDR0+TOS and POP DS

команда	ALU			011

Возврат из п/п			0

Шина источник TOS			0000

Шина получатель UDR0		1000

Операция со стеком POP DS     0001

команда ALU				0

На шину получателя Результат	0

Условие 0				0000

Перенос 0				00

Разрешить загрузку FL		1

Операция A+B+carry (4F)		1001111

Итого:

011 0 0000 1000 0001 0 0 0000 00 1 1001111

0110 0000 1000 0001 0000 0000 1100 1111 bin = 608100CF hex

UDR1--

команда	ALU			011

Возврат из п/п			0

Шина источник UDR1		1001

Шина получатель UDR1		1001

Операция со стеком nop        1000

команда ALU				0

На шину получателя Результат	0

Условие not Z			1001

Перенос 0				00

Разрешить загрузку FL		1

Операция B-not(carry) (4E)	1001110

Итого:

011 0 1001 1001 1000 0 0 1001 00 1 1001110

0110 1001 1001 1000 0010 0100 1100 1110 bin = 699824CE hex

if not ZERO goto 0

команда C_Branch	010

адрес			00000000000000000000000000000

01000000000000000000000000000000 bin=40000000hex

Программа:

00000000:	608100CF

00000004:	699824CE

00000008	40000000

Примечание: Данные для суммирование находяться в стеке DS. Количество

элементов которые надо просуммировать в регистре UDR1. Результат в

регистре UDR0. Программа не учитвает переносы возникающие при суммировании.